Общая схема благоустройства и организации ТПУ «Южный» представлена на рисунке 4.2.9.

Рисунок 4.2.9. Общая схема благоустройства и организации ТПУ «Южный»

Преимущества данной схемы заключаются в наличии достаточного количества технологических площадей, мультимодальности (наличии в составе ТПУ одной из наиболее востребованных в Волгограде станций электропоездов) и низкой относительной стоимости реализации. Проект ТПУ включает существующее на прилегающей территории платное парковочное пространство (земельные участки в аренде) вместимостью порядка 110 машино-мест (территории, прилегающие к гаражным кооперативам с двух сторон от полотна железной дороги), зоны отстоя подвижного состава общественного транспорта общей вместимостью порядка 55 машино-мест, пешеходные парковые зоны, озелененные зоны ожидания общественного транспорта, зоны железнодорожной станции пригородных поездов, надземный пешеходный переход через железнодорожные пути, а также порядка 32 зон посадки и высадки городского и пригородного автомобильного транспорта.

Стоит отметить, что планировка ТПУ «Южный» составлена в первую очередь исходя из особенностей и границ выбранного земельного участка. Проект ТПУ «Южный» подготовлен со значительным запасом пропускной способности и в перспективе может быть переквалифицирован в автовокзал или автостанцию с возможностью обслуживания дальних межмуниципальных или межрегиональных рейсов южного направления. При этом часть площадей предусмотрена для технологического отстоя общественного транспорта.

Геометрические размеры проездов по территории ТПУ «Южный» представлены в масштабе, в пропорциях и соответствуют динамическому габариту автобуса большой вместимости длиной 12 м.

Необходимая минимальная площадь ТПУ в соответствии с                                     ВСН АВ-ПАС-94 составит 18375 кв. м:

по количеству постов оправления (по показателю пассажиропотока не менее 6 постов) – 8400 кв. м;

по количеству постов прибытия (по показателю пассажиропотока не менее 4 постов) – 5600 кв. м;

по количеству постов межрейсового отстоя транспорта (не менее                          25 постов межрейсового отстоя из расчета динамического габарита автобуса большой вместимости (до 15 м) и необходимости организации технологических проездов) – 4375 кв. м.

При этом стоит учитывать специфику работы ТПУ «Южный», то есть в том числе с пригородными маршрутами протяженностью до 50 км и частотой движения до 12 – 15 ед./ч, а также муниципальными маршрутами автомобильного транспорта (с сетевым интервалом движения в часы пик порядка 2 мин). На подобных маршрутах, как правило, зона посадки на ТС совмещена с зоной высадки. Общая предусмотренная площадь зоны обслуживания муниципальных маршрутов определена в размере 6340 кв. м (порядка 5 зон одновременной посадки-высадки пассажиров).

Фактическая общая площадь территории ТПУ «Южный» в соответствии с предпроектной разработкой составляет порядка 38000 кв. м и обеспечивает значительный запас территории, обеспечивающий возможность роста территории ТПУ, в том числе за счет обустройства дополнительных парковочных площадей автомобильного транспорта.

Планировка функциональных зон территории ТПУ «Южный» представлена на рисунках 4.2.10 – 4.2.16.

Рисунок 4.2.10. Общая схема функциональных зон ТПУ «Южный»

Рисунок 4.2.11. Зона прибытия/отправления городского общественного транспорта в составе ТПУ «Южный»

Рисунок 4.2.12. Зона прибытия пригородного автомобильного транспорта

в составе ТПУ «Южный»

Рисунок 4.2.13. Зона отправления пригородного автомобильного транспорта в составе ТПУ «Южный»

Рисунок 4.2.14. Зона технологического отстоя пригородного автомобильного транспорта в составе ТПУ «Южный»

Рисунок 4.2.15. Посадочные платформы железнодорожной станции «Заканальная» в составе ТПУ «Южный»